TEST PLAN AND VERIFICATION REPORT

Document No.: TP-AOA-001 / Rev. 1.0

แผนการทดสอบและรายงานผลการทวนสอบ

โปรแกรมประมาณการมุมตกกระทบของสัญญาณ

ด้วยอัลกอริทึม MUSIC สำหรับระบบ 5G NR

Verification of MUSIC-Based Angle-of-Arrival Estimator against Schmidt (1986) Reference

— ข้อมูลเอกสาร —

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Document ID | TP-AOA-001 |
| Revision | 1.0 |
| Status | For Review |
| Test Item | MUSIC AoA Estimator (Python Implementation) |
| Reference Standard | Schmidt, IEEE Trans. AP, 1986 |
| Test Date | 2026-05-18 |
| Test Type | Software Validation — Numerical (Synthetic Data) |

สารบัญ

1.   วัตถุประสงค์ของการทดสอบ (Test Objective)

2.   เอกสารและมาตรฐานอ้างอิง (Reference Documents)

3.   รายการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (Equipment and Software)

4.   พารามิเตอร์การทดสอบ (Test Parameters)

5.   ขั้นตอนการทดสอบ (Test Procedure)

5.1  TC-01: การเปรียบเทียบ Bartlett และ MUSIC

5.2  TC-02: การทวนสอบด้วย Independent Implementation

5.3  TC-03: ประสิทธิภาพเชิงสถิติ (RMSE vs SNR)

6.   เกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail Criteria)

7.   ผลการทดสอบ (Test Results)

8.   การวิเคราะห์และอภิปราย (Analysis and Discussion)

9.   สรุป (Conclusion)

10.  การทำซ้ำผลลัพธ์ (Reproducibility)

เอกสารอ้างอิง (References)

# 1. วัตถุประสงค์ของการทดสอบ (Test Objective)

เอกสารฉบับนี้คือแผนการทดสอบและรายงานผลการทวนสอบ (Test Plan and Verification Report) ของโปรแกรมประมาณการมุมตกกระทบของสัญญาณ (Angle of Arrival; AoA) ที่ พัฒนาด้วยอัลกอริทึม MUSIC (Multiple Signal Classification) วัตถุประสงค์ของการ ทดสอบนี้คือการยืนยันความถูกต้องของ implementation โดยการเปรียบเทียบกับเปเปอร์ อ้างอิงต้นแบบของ Schmidt (1986) ซึ่งเป็น canonical reference ของสาขา AoA estimation วัตถุประสงค์ย่อยที่ตรวจสอบในแผนการทดสอบฉบับนี้ประกอบด้วยสามประเด็น ดังต่อไปนี้

- เพื่อทำซ้ำพฤติกรรมหลักที่ Schmidt (1986) รายงานไว้ในรูปที่ 2 ของเปเปอร์อ้างอิง ได้แก่ความสามารถของอัลกอริทึม MUSIC ในการแยกแยะแหล่งสัญญาณที่อยู่ใกล้กัน ในขณะที่อัลกอริทึม Bartlett ไม่สามารถทำได้

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ implementation ด้วยวิธี Independent Verification โดยการเขียนอัลกอริทึม MUSIC ในสองรูปแบบที่ใช้สูตรการคำนวณต่างกัน (Eigendecomposition และ Singular Value Decomposition) แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์

- เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงสถิติของอัลกอริทึมในรูปของค่ารากที่สองของกำลังสอง เฉลี่ยของความผิดพลาด (Root Mean Square Error; RMSE) เทียบกับขอบเขตล่างของ Cramer-Rao (Cramer-Rao Lower Bound; CRLB)

# 2. เอกสารและมาตรฐานอ้างอิง (Reference Documents)

การทดสอบในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงตามเอกสารและมาตรฐานดังต่อไปนี้:

ตารางที่ 2.1  เอกสารและมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบ

| Ref ID | เอกสาร / มาตรฐาน |
| --- | --- |
| [R1] | Schmidt, R. O. "Multiple Emitter Location and Signal Parameter Estimation." IEEE Trans. AP, vol. AP-34, no. 3, pp. 276-280, 1986. |
| [R2] | Stoica, P., Nehorai, A. "MUSIC, Maximum Likelihood, and Cramer-Rao Bound." IEEE Trans. ASSP, vol. 37, no. 5, pp. 720-741, 1989. |
| [R3] | Van Trees, H. L. "Optimum Array Processing: Part IV." John Wiley and Sons, 2002. |
| [R4] | Mundlamuri, R. et al. "5G NR Positioning with OpenAirInterface." arXiv:2407.20463v2, 2024. |
| [R5] | IEEE Std 829-2008 "Standard for Software and System Test Documentation." |

# 3. รายการอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (Equipment and Software)

การทดสอบในเอกสารฉบับนี้เป็นการ Software Validation ที่ใช้ข้อมูลสังเคราะห์ (synthetic data) ดังนั้นจึงไม่ต้องการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เฉพาะ รายการซอฟต์แวร์และ สภาพแวดล้อมการทดสอบแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1  รายการซอฟต์แวร์และ Test Code ที่ใช้ในการทดสอบ

| ประเภท | รายการ | Version / Specification |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Apple MacBook Air (M-series) | macOS 14+, ARM64 |
| OS | macOS / Linux Ubuntu | Compatible |
| Language | Python | ≥ 3.10 |
| Library | NumPy | ≥ 1.24 |
| Library | SciPy | ≥ 1.10 |
| Library | Matplotlib | ≥ 3.7 |
| Test Code | aoa_estimators.py | Bartlett + MUSIC implementation |
| Test Code | validate_schmidt.py | Test Cases 1 และ 2 |
| Test Code | schmidt_paper_style.py | Test Cases 1, 2, 3 พร้อม header parameters |

# 4. พารามิเตอร์การทดสอบ (Test Parameters)

พารามิเตอร์ของการทดสอบในเอกสารฉบับนี้กำหนดตามเปเปอร์อ้างอิง Schmidt (1986) [R1] เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้โดยตรง พารามิเตอร์ทั้งหมดแสดงด้านบนของกราฟ ผลการทดสอบทุกรูป (header annotation) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและทำซ้ำ

## 4.1 พารามิเตอร์ของระบบ (System Parameters)

ตารางที่ 4.1  พารามิเตอร์ของระบบสำหรับการทดสอบทั้งสามหัวข้อ

| สัญลักษณ์ | พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | จำนวนเสาอากาศ (Test Cases 1, 2) | 7 | elements | ตาม [R1] |
| N | จำนวนเสาอากาศ (Test Case 3) | 4 | elements | sub-test |
| d | ระยะห่างระหว่างเสาอากาศ | λ/2 | - | standard ULA |
| K | จำนวนแหล่งสัญญาณ | 2 | sources | TC-01, TC-02 |
| θ₁ | มุมแหล่งสัญญาณที่ 1 | −5.00 | degree | ตาม [R1] |
| θ₂ | มุมแหล่งสัญญาณที่ 2 | +10.00 | degree | ตาม [R1] |
| L | จำนวน Snapshot | 100 | snapshots | TC-01, TC-02 |
| L | จำนวน Snapshot (TC-03) | 50 | snapshots | reduced for MC |
| SNR | อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน | 0, 10 | dB | per source |
| Δθ | ความละเอียดของ grid การสแกน | 50 | mdeg | high resolution |
| - | ช่วงการสแกนมุม | −90 ถึง +90 | degree | 3601 points |
| - | Random Seed | 42 | - | reproducible |

## 4.2 พารามิเตอร์ของ Monte Carlo Simulation (TC-03)

ตารางที่ 4.2  พารามิเตอร์ของ Monte Carlo Simulation ใน Test Case 3

| พารามิเตอร์ | ค่า |
| --- | --- |
| จำนวน trial ต่อจุด SNR | 200 trials |
| มุมจริงของแหล่งสัญญาณ | +25 degree |
| ช่วง SNR ที่ทดสอบ | −10, −5, 0, +5, +10, +15, +20 dB |
| Random Seed | แตกต่างกันในแต่ละ trial |

## 4.3 แบบจำลองสัญญาณ (Signal Model)

การสร้างข้อมูลสังเคราะห์ใช้แบบจำลอง narrowband ULA มาตรฐานตาม [R3] ดังนี้:

x(t) = A(θ) s(t) + n(t)

โดย x(t) ∈ ℂᴺ คือเวกเตอร์ของสัญญาณที่รับได้ที่เวลา t, A(θ) ∈ ℂᴺˣᴷ คือ steering matrix, s(t) ∈ ℂᴷ คือเวกเตอร์ของสัญญาณต้นทางที่มีการแจกแจงแบบ complex Gaussian และ n(t) ∈ ℂᴺ คือสัญญาณรบกวน complex Gaussian ที่เป็น i.i.d. ในแต่ละเสาอากาศ

# 5. ขั้นตอนการทดสอบ (Test Procedure)

การทดสอบในเอกสารฉบับนี้แบ่งออกเป็นสาม Test Case อิสระ โดยแต่ละ Test Case มีวัตถุประสงค์เฉพาะและเกณฑ์การประเมินผลที่กำหนดในหัวข้อที่ 6

## 5.1 TC-01: การเปรียบเทียบ Bartlett และ MUSIC

วัตถุประสงค์: ทำซ้ำผลลัพธ์หลักของ [R1] เพื่อยืนยันความสามารถในการแยกแยะแหล่ง สัญญาณที่อยู่ใกล้กันของอัลกอริทึม MUSIC

### ขั้นตอน

- สร้าง snapshot จำนวน L = 100 ครั้งตามแบบจำลองในหัวข้อที่ 4.3 ด้วย random seed = 42

- คำนวณ sample covariance matrix: R = (1/L) Σ x(t) x^H(t)

- คำนวณ Bartlett spectrum: P_B(θ) = a^H(θ) R a(θ) / [a^H(θ) a(θ)]

- ทำ eigendecomposition ของ R และแยก noise subspace E_n (เลือก eigenvector ของ N − K eigenvalue ที่น้อยที่สุด)

- คำนวณ MUSIC spectrum: P_M(θ) = 1 / ||E_n^H a(θ)||²

- Normalise สเปกตรัมทั้งสองให้มี peak ที่ 0 dB และ plot บนกราฟเดียวกัน

- ตรวจสอบจำนวนและตำแหน่งของจุดยอดในแต่ละสเปกตรัม

## 5.2 TC-02: การทวนสอบด้วย Independent Implementation (Overlay Test)

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบความถูกต้องของ implementation ในระดับสูงสุดโดยการเขียน อัลกอริทึม MUSIC ในสองรูปแบบที่ใช้สูตรการคำนวณต่างกันแต่ทางทฤษฎีต้องให้ผลลัพธ์ ที่เหมือนกัน

### ขั้นตอน

- Implementation A (ในซอฟต์แวร์หลัก): ใช้ Eigendecomposition ของ covariance matrix R ผ่านฟังก์ชัน numpy.linalg.eigh

- Implementation B (อ้างอิงอิสระ): ใช้ Singular Value Decomposition ของ data matrix X ผ่านฟังก์ชัน numpy.linalg.svd

- รัน Implementation A และ B บนข้อมูลชุดเดียวกันที่ได้จาก TC-01

- Normalise สเปกตรัมทั้งสองให้มี peak ที่ 0 dB

- คำนวณค่าความแตกต่างในหน่วย dB: Δ(θ) = |P_A(θ) − P_B(θ)| ในทุกจุดของ grid

- รายงานค่า max|Δ|, median|Δ|, และ RMS|Δ|

## 5.3 TC-03: ประสิทธิภาพเชิงสถิติ (RMSE vs SNR)

วัตถุประสงค์: ประเมินประสิทธิภาพเชิงสถิติของอัลกอริทึม MUSIC ในรูปของ RMSE เทียบกับ Cramer-Rao Lower Bound ที่ระดับ SNR ต่าง ๆ

### ขั้นตอน

- สำหรับแต่ละค่าของ SNR ∈ {−10, −5, 0, 5, 10, 15, 20} dB ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปนี้ 200 รอบด้วย random seed ที่ต่างกัน

- สร้างข้อมูลสังเคราะห์ที่ N = 4 เสาอากาศ แหล่งสัญญาณเดียวที่ θ = +25 องศา และ L = 50 snapshots

- คำนวณ MUSIC spectrum และหามุมที่ให้ค่า peak สูงสุด (θ̂)

- คำนวณค่าความผิดพลาด e = θ̂ − θ_true

- คำนวณ RMSE = sqrt((1/200) Σ e²)

- Plot RMSE บน semi-log scale และเปรียบเทียบกับ CRLB asymptote ที่แปรผันตาม 1/√SNR

# 6. เกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน (Pass/Fail Criteria)

เกณฑ์การประเมินผลของแต่ละ Test Case กำหนดล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังตารางที่ 6.1 เกณฑ์เหล่านี้กำหนดเพื่อให้การประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงตรง (objective) และไม่ ขึ้นกับการตีความของผู้ทดสอบ

ตารางที่ 6.1  เกณฑ์การผ่านการทดสอบของแต่ละ Test Case

| Test Case | เกณฑ์การประเมินผล (Acceptance Criterion) | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | MUSIC ต้องแสดงจุดยอดที่แยกกันสองจุดที่มุม θ₁ และ θ₂ โดยมีความผิดพลาดของตำแหน่งจุดยอดน้อยกว่า 0.5 องศา Bartlett ต้องแสดง main lobe เดียวที่ไม่สามารถแยกแยะแหล่งสัญญาณทั้งสองได้ | องศา |
| TC-02 | max¦Δ¦ < 0.01 dB และ median¦Δ¦ < 0.001 dB ในทุกจุดของ grid | dB |
| TC-03 | RMSE ที่ SNR = +20 dB ต้องน้อยกว่า 0.2 องศา เส้น RMSE ต้องลู่เข้าหา CRLB asymptote ที่ SNR ≥ +5 dB | องศา / dB |

# 7. ผลการทดสอบ (Test Results)

หัวข้อนี้นำเสนอผลการทดสอบของแต่ละ Test Case พร้อมกราฟผลการทดสอบที่มีพารามิเตอร์ ของการทดสอบแสดงด้านบนของกราฟ (header) ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ ตรวจสอบและทำซ้ำผลการทดสอบได้โดยตรง

## 7.1 ผลการทดสอบ TC-01: การเปรียบเทียบ Bartlett และ MUSIC

รูปที่ 7.1  สเปกตรัมเชิงพื้นที่ของอัลกอริทึม Bartlett (เส้นสีน้ำเงิน) และ MUSIC (เส้นประสีส้ม) ที่ระดับ SNR = 10 dB พารามิเตอร์การทดสอบทั้งหมดแสดงในกรอบ header ด้านบนของกราฟ

### 7.1.1 การสังเกตจากกราฟ

จากรูปที่ 7.1 พบว่าอัลกอริทึม Bartlett แสดงผลลัพธ์ในรูปของ main lobe เดียวที่กว้าง ครอบคลุมทั้งแหล่งสัญญาณที่ θ₁ = −5° และ θ₂ = +10° ดังนั้น Bartlett จึงไม่สามารถ แยกแยะได้ว่ามีแหล่งสัญญาณสองแหล่ง ในขณะที่อัลกอริทึม MUSIC แสดงจุดยอดที่แหลม และแยกกันชัดเจนที่ตำแหน่งของมุมจริงทั้งสองค่า โดยมีระดับการแยก (level of separation) ที่ประมาณ 20 dB ระหว่างจุดยอดและจุดต่ำสุดที่ระหว่างกลาง

### 7.1.2 ผลการประเมินตามเกณฑ์

ตารางที่ 7.1  ผลการประเมิน TC-01 ตามเกณฑ์ในตารางที่ 6.1

| รายการประเมิน | เกณฑ์ | ผลที่ได้ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| ความผิดพลาดของจุดยอด MUSIC | < 0.5° | < 0.3° | ผ่าน |
| MUSIC แสดงสองจุดยอด | แสดงสองจุด | แสดงสองจุด | ผ่าน |
| Bartlett แสดง main lobe เดียว | แสดง main lobe เดียว | แสดง main lobe เดียว | ผ่าน |

สถานะโดยรวมของ TC-01: PASS

## 7.2 ผลการทดสอบ TC-02: Overlay Test

รูปที่ 7.2  การทดสอบ Overlay ระหว่าง MUSIC ที่ implement ด้วย Eigendecomposition (เส้นสีส้มหนา) และ MUSIC ที่ implement ด้วย SVD (เส้นประสีดำ) พารามิเตอร์การทดสอบและสถิติของความแตกต่างแสดงในกรอบบนกราฟ

### 7.2.1 การสังเกตจากกราฟ

รูปที่ 7.2 แสดงการทดสอบ Overlay ระหว่าง implementation A (Eigendecomposition) และ implementation B (SVD) เส้นทั้งสองทับซ้อนกันอย่างสมบูรณ์ในทุกจุดของ grid การสังเกตว่าทั้งสองเส้นมีอยู่จริงสามารถยืนยันได้จาก dash pattern ของเส้นสีดำที่ ปรากฏผ่านเส้นสีส้มหนาในกราฟ และจากค่าสถิติของความแตกต่างในกรอบบนกราฟ

### 7.2.2 ผลการประเมินตามเกณฑ์

ตารางที่ 7.2  ผลการประเมิน TC-02 ตามเกณฑ์ในตารางที่ 6.1

| รายการประเมิน | เกณฑ์ | ผลที่ได้ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| max¦Δ¦ | < 0.01 dB | 0.0000 dB | ผ่าน |
| median¦Δ¦ | < 0.001 dB | 0.0000 dB | ผ่าน |
| RMS¦Δ¦ | (เสริม) | 0.0000 dB | - |

ค่าความแตกต่างทั้งสามอยู่ในระดับ machine precision (ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมาก) ผลลัพธ์นี้ยืนยันว่า implementation ของอัลกอริทึม MUSIC ทั้งสองรูปแบบให้ผลลัพธ์ที่ ตรงกันสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องในระดับสูงสุดของการ implementation

สถานะโดยรวมของ TC-02: PASS

## 7.3 ผลการทดสอบ TC-03: ประสิทธิภาพเชิงสถิติ

รูปที่ 7.3  ประสิทธิภาพเชิงสถิติของอัลกอริทึม MUSIC ในรูปของ RMSE เทียบกับ SNR (เส้นสีส้ม) และ Cramer-Rao Lower Bound asymptote (เส้นจุดสีดำ) จาก Monte Carlo simulation 200 trials ต่อจุด SNR

### 7.3.1 การสังเกตจากกราฟ

รูปที่ 7.3 แสดงพฤติกรรมของ RMSE ที่แบ่งออกเป็นสามช่วงที่ชัดเจน ช่วงแรกที่ SNR ≥ +5 dB เส้น RMSE ลู่เข้าหา CRLB asymptote อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คาดหวัง ของ asymptotically efficient estimator ตามที่ Stoica และ Nehorai (1989) [R2] พิสูจน์ไว้ ช่วงที่สองที่ SNR ระหว่าง 0 ถึง +5 dB ยังคงใกล้เคียง CRLB โดยมีการ เบี่ยงเบนเล็กน้อย ช่วงที่สามที่ SNR < 0 dB พบ threshold effect ที่ RMSE เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วเหนือ CRLB ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของ subspace-based estimator ตามที่อธิบายใน Van Trees [R3] บทที่ 9

### 7.3.2 ค่า RMSE ที่ได้

ตารางที่ 7.3  ค่า RMSE จาก Monte Carlo simulation ที่ระดับ SNR ต่าง ๆ

| SNR (dB) | RMSE (deg) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| +20 | 0.0933 | จำกัดด้วยความละเอียดของ grid (50 mdeg) |
| +15 | 0.1772 | ลู่เข้าหา CRLB |
| +10 | 0.2945 | ลู่เข้าหา CRLB |
| +5 | 0.5455 | ใกล้ CRLB |
| 0 | 1.0855 | เริ่มเบี่ยงจาก CRLB เล็กน้อย |
| −5 | 2.3859 | เริ่ม threshold effect |
| −10 | 26.2286 | Threshold region ชัดเจน |

### 7.3.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์

ตารางที่ 7.4  ผลการประเมิน TC-03 ตามเกณฑ์ในตารางที่ 6.1

| รายการประเมิน | เกณฑ์ | ผลที่ได้ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| RMSE ที่ SNR = +20 dB | < 0.2° | 0.0933° | ผ่าน |
| ลู่เข้าหา CRLB ที่ SNR ≥ +5 dB | ลู่เข้า | ลู่เข้า | ผ่าน |

สถานะโดยรวมของ TC-03: PASS

# 8. การวิเคราะห์และอภิปราย (Analysis and Discussion)

## 8.1 การวิเคราะห์ความสามารถในการแยกแยะของ MUSIC

ผลการทดสอบ TC-01 ยืนยันว่าอัลกอริทึม MUSIC มีความสามารถในการแยกแยะแหล่งสัญญาณ ที่สูงกว่าอัลกอริทึม Bartlett อย่างมีนัยสำคัญ ในการทดสอบนี้แหล่งสัญญาณทั้งสองอยู่ ห่างกัน 15 องศา ซึ่งใกล้เคียงกับ Rayleigh resolution limit ของ ULA ขนาด N = 7 ที่อยู่ที่ประมาณ 2/N เรเดียน หรือประมาณ 16 องศา ดังนั้น Bartlett ที่ถูกจำกัดด้วย Rayleigh limit จึงไม่สามารถแยกแยะได้ ในขณะที่ MUSIC ซึ่งใช้ noise subspace ใน การคำนวณไม่ถูกจำกัดด้วย Rayleigh limit และสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน

## 8.2 การวิเคราะห์ความถูกต้องของ Implementation

ผลการทดสอบ TC-02 แสดงให้เห็นว่า implementation ของอัลกอริทึม MUSIC ในสองรูปแบบ ที่ใช้สูตรการคำนวณต่างกันให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันในระดับ machine precision (max|Δ| = 0.0000 dB) การที่ผลลัพธ์ทั้งสองตรงกันแม้สูตรการคำนวณต่างกันเป็นหลักฐานสำคัญของ ความถูกต้อง เนื่องจากความน่าจะเป็นที่การ implement ผิดทั้งสองแบบจะให้ผลลัพธ์ ที่ตรงกันโดยบังเอิญนั้นต่ำมาก หลักการนี้เรียกว่า Independent Verification และ เป็นมาตรฐานความเข้มงวดสูงสุดของการ validation ทาง numerical computing

## 8.3 การวิเคราะห์ Threshold Effect ใน TC-03

ปรากฏการณ์ threshold effect ที่พบใน TC-03 ที่ระดับ SNR ต่ำเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับทฤษฎีของ subspace-based estimator การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของ Stoica และ Nehorai (1989) [R2] อธิบายว่าที่ระดับ SNR สูง MUSIC เป็น asymptotically efficient ทำให้ RMSE ลู่เข้าหา CRLB asymptote ที่แปรผันตาม 1/√SNR แต่ที่ระดับ SNR ต่ำ เมื่อพลังงานของสัญญาณรบกวนใกล้เคียงกับสัญญาณ การประมาณการ noise subspace จาก eigendecomposition จะมีความผิดพลาดสูงขึ้น ส่งผลให้ MUSIC ประมาณ การมุมผิดทาง (outlier) บ่อยขึ้น และทำให้ RMSE พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือพฤติกรรมนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนา แต่เป็น ลักษณะพื้นฐานของอัลกอริทึม MUSIC ในทางตรงกันข้าม การที่เส้น RMSE ลู่เข้าหา CRLB ที่ SNR สูงและแสดง threshold effect ที่ SNR ต่ำเป็นการยืนยันว่า implementation ของเราทำงานตามทฤษฎีอย่างถูกต้อง หาก RMSE ของเราอยู่ใต้ CRLB หรือไม่แสดง threshold effect ที่คาดหวัง จะเป็นสัญญาณว่ามีข้อผิดพลาดในการ implementation

## 8.4 ขีดจำกัดของการทดสอบ

การทดสอบในเอกสารฉบับนี้มีขีดจำกัดที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

- การทดสอบใช้ข้อมูลสังเคราะห์เท่านั้น ยังไม่ได้ทดสอบกับข้อมูลที่เก็บจากฮาร์ดแวร์จริง

- แบบจำลองสัญญาณสมมุติว่าแหล่งสัญญาณเป็น uncorrelated ในกรณีของ correlated sources จะต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติม เช่น Spatial Smoothing

- การทดสอบ TC-03 ที่ระดับ SNR ต่ำกว่า −10 dB ไม่ได้รวมไว้เนื่องจาก RMSE อยู่ในช่วง threshold ที่ไม่มีประโยชน์ทางปฏิบัติ

- การประเมินใช้ CRLB asymptote แทน CRLB ที่คำนวณแม่นยำ ดังนั้นการลู่เข้า จึงเป็นการประเมินเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ

# 9. สรุป (Conclusion)

แผนการทดสอบและรายงานผลการทวนสอบฉบับนี้ได้ทำการทดสอบโปรแกรมประมาณการมุมตกกระทบ ของสัญญาณด้วยอัลกอริทึม MUSIC ที่พัฒนาด้วยภาษา Python ในสาม Test Case ตามที่ กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 5 ผลการทดสอบของทุก Test Case ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 6.1 สรุปได้ดังตารางที่ 9.1

ตารางที่ 9.1  สรุปผลการทดสอบทุก Test Case

| Test Case | หัวข้อ | ผลที่ได้ | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Bartlett vs MUSIC | แยกได้ทั้งสอง error < 0.3° | PASS |
| TC-02 | Overlay Test | max¦Δ¦ = 0.0000 dB | PASS |
| TC-03 | RMSE vs SNR | RMSE@20dB = 0.0933° | PASS |

ผลการทดสอบยืนยันว่า:

- โปรแกรมที่พัฒนาสามารถทำซ้ำผลลัพธ์หลักของเปเปอร์ Schmidt (1986) ได้อย่างถูกต้อง

- การ implement อัลกอริทึมมีความถูกต้องในระดับ machine precision

- ประสิทธิภาพเชิงสถิติของอัลกอริทึมสอดคล้องกับทฤษฎีของ subspace-based estimator

- โปรแกรมพร้อมสำหรับการนำไปใช้กับข้อมูลจริงในเฟสถัดไปของโครงการ

# 10. การทำซ้ำผลลัพธ์ (Reproducibility)

ผลการทดสอบในเอกสารฉบับนี้สามารถทำซ้ำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ตารางที่ 10.1  ขั้นตอนการทำซ้ำผลการทดสอบ

| ขั้นตอน | คำสั่ง / การดำเนินการ |
| --- | --- |
| 1. ติดตั้ง dependencies | pip install -r requirements.txt |
| 2. รัน Test Case 1 และ 2 | python3 validate_schmidt.py |
| 3. รัน Test Case 3 | python3 schmidt_paper_style.py |
| 4. ตรวจสอบผลลัพธ์ | open schmidt_validation_*.png |

พารามิเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบรวมถึง random seed กำหนดไว้ในซอฟต์แวร์เพื่อให้ ผลการทดสอบมีลักษณะเป็น deterministic ทุกครั้งที่รัน นอกจากนี้พารามิเตอร์ทุกตัว ยังถูกแสดงในส่วน header ของกราฟผลการทดสอบ (รูปที่ 7.1 ถึง 7.3) ทำให้ผู้อ่าน สามารถตรวจสอบและทำซ้ำการทดสอบได้โดยไม่ต้องเปิดดู source code

# เอกสารอ้างอิง (References)

[R1] Schmidt, R. O. (1986). "Multiple Emitter Location and Signal Parameter Estimation." IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. AP-34, no. 3, pp. 276-280.

[R2] Stoica, P., and Nehorai, A. (1989). "MUSIC, Maximum Likelihood, and Cramer-Rao Bound." IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 37, no. 5, pp. 720-741.

[R3] Van Trees, H. L. (2002). "Optimum Array Processing: Part IV of Detection, Estimation, and Modulation Theory." John Wiley and Sons, New York.

[R4] Mundlamuri, R., Gangula, R., Kaltenberger, F., and Knopp, R. (2024). "5G NR Positioning with OpenAirInterface: Tools and Methodologies." arXiv:2407.20463v2.

[R5] IEEE Standards Association (2008). "IEEE Std 829-2008: IEEE Standard for Software and System Test Documentation."

# การลงนามตรวจรับเอกสาร (Sign-off)

เอกสารฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามรายชื่อต่อไปนี้:

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Engineer |  |  |  |
| Reviewer |  |  |  |
| Approver |  |  |  |